| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Färberei Tätigkeit: Abwiegen von Farbstoffen | Stand: B061 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Reaktivfarbstoffe z. B. Levafix-, Procion-, Basilen-, Remazol-, Cibacron-Farbstoffe |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | ‒ Reaktivfarbstoffe können schwere Augenreizungen verursachen ‒ Einige Reaktivfarbstoffe können allergische Erkrankungen der Haut (H317 kann allergische Hautreaktionen verursachen) oder allergische Atemwegs- erkrankungen (H334 kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen) verursachen |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Bei Tätigkeiten mit pulverförmigen Reaktivfarbstoffen muss, wenn keine Absaugung vorhanden ist, eine Staubschutzmaske des Typs P2 (weiß) getragen werden ‒ Immer Schutzhandschuhe, Schutzbrille mit Seitenschutz und geschlossene Arbeitskleidung tragen ‒ Abgelagerten Farbstoffstaub täglich entfernen ‒ Farbstoff-Vorratsbehälter immer dicht geschlossen halten ‒ Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | ‒ Beim Verschütten flüssige Reaktivfarbstoffe mit flüssigkeitsbindendem Material (z. B. Sand, Kieselgur, Sägemehl) aufnehmen und in vorgesehenen Behältern sammeln ‒ Im Brandfall mit Wasser, Schaum, Trockenlöschmittel oder CO2 löschen Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | ‒ Beschmutzte bzw. getränkte Kleidung sofort ausziehen ‒ Bei Berührung mit der Haut sofort mit Wasser und Seife waschen ‒ Bei Augenkontakt sofort ca. 15 Minuten mit Trinkwasser spülen und Arzt aufsuchen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Unter dem Abfallnamen „Farbmittel (Pigmente und Farbstoffe), organisch“ der ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen Datum: Unterschrift: |  |  |  |