| Firma: Arbeitsbereich: Strickerei Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Strickmaschine Tätigkeit: Reparaturarbeiten | Stand: B155 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Reparaturen an Strickmaschinen |  |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  |  | ‒ In der Strickerei Gehörschutzmittel benutzen. ‒ Vor Beginn der Reparaturarbeiten Maschine stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern (z.B. Vorhängeschloss in Hauptschalter einhängen, abschließen, Schlüssel abziehen). ‒ Bei Probelauf mit entfernten Verdeckungen dafür sorgen, dass sich keine andere Person an der Strickmaschine aufhält. ‒ Während des Probelaufes ohne Verdeckungen Strickmaschine nicht verlassen, andernfalls Maschine gegen Einschalten sichern. ‒ Vor dem erneuten Ingangsetzen der Strickmaschine prüfen, ob alle verschraubten Verdeckungen wieder angebracht sind. Den Maschinenbediener verständigen. |  |  |  |
| ## Verhalten im Brandfall |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Maschine sofort ausschalten. ‒ Alarm auslösen und mit dem Löschen beginnen. ‒ Beim Löschen so vorgehen, wie in der Brandschutzunterweisung geübt. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren ‒ Maschine ausschalten. ‒ Verletzte retten. ‒ Erste Hilfe leisten. ‒ Rettung einleiten. Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |
| ## Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Altöl und schmutzige Putzlappen in dafür vorgesehene Behälter entsorgen. |  |  |  |  |