| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Webmaschine Tätigkeit: Reparaturarbeiten | Stand: B129 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Reparaturen an Webmaschinen |  |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  |  | ‒ In der Weberei Gehörschutzmittel benutzen. ‒ Vor Beginn der Reparaturarbeiten Maschine stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern (z. B. Vorhängeschloss in Hauptschalter einhängen, abschließen, Schlüssel abziehen). ‒ Bei Arbeiten auf der Jacquardbühne den an der Jacquardmaschine angebrachten Schalter, der die Webmaschine ausschaltet und das Einschalten vom Boden aus verhindert, betätigen. ‒ Falls ein solcher Schalter nicht vorhanden ist, vor Beginn der Reparatur Webmaschine am Hauptschalter gegen Wiedereinschalten sichern. ‒ Bei Probelauf mit entfernten Verdeckungen dafür sorgen, dass sich keine andere Person an der Webmaschine aufhält. ‒ Während des Probelaufes mit entfernten Verdeckungen Webmaschine nicht verlassen, andernfalls Webmaschine gegen Einschalten sichern. ‒ Vor dem erneuten Ingangsetzen der Webmaschine prüfen, dass alle verschraubten Verdeckungen wieder angebracht sind und den Weber verständigen. |  |  |  |
| ## Verhalten im Brandfall |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Maschine sofort ausschalten, Alarm auslösen und mit dem Löschen beginnen. Beim Löschen so vorgehen, wie in der Brandschutzunterweisung geübt. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren ‒ Maschine ausschalten. ‒ Verletzte bergen. ‒ Erste Hilfe leisten bzw. schnellstens Ersthelfer herbeiholen. ‒ Rettung einleiten. Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |
| ## Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Altöl und schmutzige Putzlappen in dafür vorgesehene Behälter entsorgen. |  |  |  |  |