| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Ballenpresse Tätigkeit: Pressen von textilem Material | Stand: B153 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Sicheres Arbeiten an Ballenpressen |  |  |  |  |  |
| ## Gefährdungen |  |  |  |  |  |
|  |  | ‒ Tödliche oder schwere Quetschungen durch das sich schließende Presswerkzeug ‒ Anstoßgefahr durch die aufspringende Tür ‒ Einzugsgefahr im Bereich der Drahtführung ‒ Fußverletzungen durch schwere Ballen |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Gehörschutz immer tragen! ‒ Schutzeinrichtungen dürfen nicht entfernt, unwirksam gemacht oder umgangen werden. ‒ Der Pressvorgang darf nicht ausgelöst werden, wenn eine Person in der Nähe ist. ‒ Jeglicher Eingriff in die Anlage ist während des Pressvorganges verboten. ‒ Vor dem Öffnen der Pressentür sich seitlich dazu aufzustellen/positionieren. ‒ Festes Schuhwerk tragen! |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Vor Störungsbehebung Maschine immer abschalten, z. B. bei Verstopfungen im Pressenschacht oder bei Drahtabriss. ‒ Bei fehlerhafter Maschinenfunktion umgehend den Meister informieren. |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Brandfall |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Maschine sofort ausschalten. ‒ Alarm auslösen und mit dem Löschen beginnen. ‒ Beim Löschen so vorgehen wie in der Brandschutzunterweisung geübt. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren ‒ Maschine ausschalten. ‒ Verletzte retten. ‒ Erste Hilfe leisten. ‒ Umgehende Rettung einleiten. Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Instandhaltung nur durch Werkstattpersonal |  |  |  |  |