| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Textildruckerei Tätigkeit: Pasten ansetzen | Stand: B098 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Bleichromathaltige Druckpaste |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | ‒ Bleichromat ist als krebserzeugend eingestuft ‒ Bleichchromat kann das Kind im Mutterleib schädigen und beeinträchtigt die Fortpflanzungsfähigkeit ‒ Bleibende Gesundheitsschäden möglich |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Auf Sauberkeit am Arbeitsplatz achten. Feucht reinigen, antrocknen von Pastenrückständen vermeiden ‒ Bei Tätigkeiten mit bleichromathaltiger Druckpaste immer Schutzhandschuhe z. B. Butylkautschuk – Butyl: 0,5 mm tragen ‒ Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) , Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) , Pflege (nach der Arbeit) ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren ‒ Vorratsbehälter nach Entnahme immer verschließen |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | ‒ Im Brandfall können alle gängigen Löschmittel verwendet werden ‒ Verschüttete Farbstoffpaste mit z. B. Holzschaber aufnehmen und verschmutzte Flächen mit Wasser und Spülmittel (niemals mit Lösemittel) reinigen Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | ‒ Bei Hautkontakt gründlich mit Wasser und Seife reinigen ‒ Bei Augenkontakt mit viel Wasser ca. 10 Minuten spülen ‒ Beim Verschlucken sofort Arzt aufsuchen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Abfälle nicht in Ausguss schütten; Restmengen in verschließbaren und gekenn- zeichneten Behältern sammeln und als gefährlichen Abfall entsorgen (behördliche Vorschriften beachten) Datum: Unterschrift: |  |  |  |