| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Textilveredelung Tätigkeit: Chemikalien ansetzen | Stand: B051 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Essigsäure 90 % –100 % |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | ‒ Wirkt stark ätzend auf Augen, Haut und Schleimhäute ‒ Dämpfe wirken stark reizend auf Augen und Atemwege ‒ Flüssigkeit und Dampf entzündbar |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Säurebeständige Schutzkleidung, Schutzhandschuhe z. B. Butylkautschuk – Butyl: 0,5 mm und Schutzbrille mit Seitenschutz tragen ‒ Absaugung benutzen und auf Wirksamkeit der Absaugung achten ‒ In geschlossenen Behältern transportieren ‒ Rauchen verboten ‒ Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | ‒ Nach Auslaufen größerer Mengen Gefahrenbereich sofort verlassen Atemschutzvollmaske (Gasfilter E, Kennfarbe: gelb), bei Konzentration > 1 % Isoliergerät benutzen Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | ‒ Nach Einatmen von Dämpfen an Frischluft bringen ‒ Benetzte Kleidung sofort entfernen ‒ Betroffene Haut sofort mit Wasser mind. 15 Minuten spülen ‒ Bei Augenkontakt mit Augendusche oder fließendem Wasser bei gut geöffnetem Lid mindestens 15 Minuten spülen ‒ Ersthelfer verständigen und sofort Arzt aufsuchen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Ausgelaufene Flüssigkeit mit Wasser verdünnen und mit Natriumbicarbonat oder Kalksand neutralisieren und in den Säureabfluss einleiten Datum: Unterschrift: |  |  |  |