| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Textilveredelung Tätigkeit: Chemikalien ansetzen | Stand: B053 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Konzentrierte Schwefelsäure (96 %) |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | ‒ Verursacht schwere Verätzungen und schlecht heilende Wunden ‒ Freiwerdende Dämpfe und Aerosole können zu Schäden der Schleimhäute und Augen führen ‒ Beim Mischen mit Wasser starke Wärmeentwicklung! ‒ Konzentrierte Schwefelsäure kann organische Substanzen unter Verkohlung zerstören |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Beim Arbeiten mit konzentrierter Säure dichtsitzende Schutzbrille/Gesichtsschutz, säurefeste Handschuhe z. B. Butylkautschuk – Butyl: 0,5 mm, Gummistiefel und Kunststoffschürze tragen ‒ Zum Verdünnen die Säure langsam unter Rühren ins Wasser geben. Niemals umgekehrt! ‒ Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | ‒ Ausgelaufene Säure mit Kalk oder Soda neutralisieren und mit viel Wasser wegspülen ‒ Bei Auftreten größerer Dampfmengen oder Nebel Gefahrenbereich sofort verlassen ‒ Atemvollschutzmaske mit Filter P2 (weiß) tragen Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | ‒ Benetzte Kleidung sofort entfernen ‒ Betroffene Haut sofort mit Wasser mindestens 15 Minuten spülen ‒ Bei Augenkontakt mit Augendusche oder fließendem Wasser bei gut geöffnetem Lid mindestens 15 Minuten spülen ‒ Ersthelfer verständigen und sofort Arzt aufsuchen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Schwefelsäure vorsichtig mit viel Wasser verdünnen und im Ausgleichsbecken neutralisieren ‒ Restmengen sammeln und der ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen Datum: Unterschrift: |  |  |  |