| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Textilveredelung Tätigkeit: Färben von Wolle | Stand: B055 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Kaliumdichromat Kaliumdichromat, Chromkali gilt auch für Metachrombeize |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | ‒ Lebensgefahr beim Einatmen, Gefahr ernster Augenschäden ‒ Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich ‒ Kann Gesundheitsstörungen wie Durchlöcherung der Nasenscheidewand verursachen ‒ Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut; bei Hautverletzungen führt Stoffkontakt zu schlecht heilenden Geschwüren ‒ Kann in Form atembarer Stäube Krebs erzeugen ‒ Sehr giftig für Wasserorganismen ‒ Feuergefahr bei Berührung mit brennbaren Stoffen |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Staubentwicklung möglichst geringhalten; Staub nicht einatmen ‒ Bei fehlender Absaugung Atemschutz tragen, Partikelfilter P3 ‒ Körperkontakt vermeiden, Schutzhandschuhe z.B. Butylkautschuk – Butyl: 0,5 mm, Schutzbrille mit Seitenschutz ‒ Verschüttetes Pulver nicht kehren, sondern aufsaugen ‒ Rauchen, Essen, Trinken und Aufbewahren von Nahrungsmitteln im Arbeitsraum verboten |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | ‒ Bei großen Lagermengen ist im Brandfall mit brandfördernder Wirkung zu rechnen ‒ Gefahrbereich sofort verlassen ‒ Geeignetes Löschmittel: Wasser Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | ‒ Bei Hautkontakt gründlich mit viel Wasser und Seife waschen ‒ Bei Augenkontakt mit viel Wasser gründlich spülen. Augenarzt aufsuchen! ‒ Nach Verschlucken Mund ausspülen, Flüssigkeit wieder ausspucken (zur Begrenzung der Ätzeffekte). In kleinen Schlucken viel Wasser trinken lassen. Arzt aufsuchen! Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Kaliumdichromat stets mit Natriumsulfitlauge reduzieren ‒ Eindringen in Kanalisation und Erdreich verhindern Datum: Unterschrift: |  |  |  |