| Firma: Arbeitsbereich: Lackiererei Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Wasserberieselter Farbspritzstand Tätigkeit: Lackieren von Zählergehäusen | Stand: B005 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Lack: und Verdünnung: enthält Xylol und Ethylbenzol |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Achtung | Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Hautkontakt; wirkt narkotisierend Reizt Haut und Schleimhäute Entzündbar Beim Ausfall der Absaugung ist die Bildung explosionsfähiger Gemische mit Luft möglich Wassergefährdend; darf nicht in die Kanalisation gelangen |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Absaugung einschalten Zündquellen fernhalten Arbeitskleidung aus Baumwolle tragen; Schutzhandschuhe tragen Hautschutzmittel benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) Schutzbrille tragen Schutzschuhe mit leitfähigen Sohlen tragen Lackiergut bis zur vollständigen Trocknung im abgesaugten Bereich (Abdunstplatz) belassen Mit Farbe oder Verdünnung getränkte Lappen in Sicherheitstonne geben Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Verschüttete Farbe und Verdünner mit Universalbinder abdecken und so eindämmen, dass nichts in die Kanalisation gelangt. Dabei Atemschutz-Filtergerät mit Gasfilter A2 (Kennfarbe braun) tragen. Universalbinder aufnehmen, in Sicherheitstonne füllen und ,Tel.: zur Entsorgung geben Im Brandfall vorhandenen Feuerlöscher benutzen; Vorgesetzten informieren Notruf |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Spritzer im Auge: Sofort mit viel Wasser ausspülen, umgehend Vorgesetzten informieren, Augenarzt aufsuchen Hautkontakt: Zunächst mit Tuch oder Papier säubern, dann mit Wasser und Hautreinigungsmittel (niemals mit Verdünner!) reinigen Mit Farbe oder Verdünner getränkte Kleidung sofort wechseln Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Mit Lack oder Verdünner getränkte Lappen oder gebrauchten Universalbinder in Sicherheitstonne geben Entleerung erfolgt täglich durch , Tel.; Datum: Unterschrift: |  |  |  |