| Firma: Arbeitsbereich: Lackiererei Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Wasserberieselter Farbspritzstand Tätigkeit: Lackieren von Zählergehäusen | Stand: B005 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| Lack: und Verdünnung: enthält Xylol und Ethylbenzol |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
| Achtung | – Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Hautkontakt; wirkt narkotisierend – Reizt Haut und Schleimhäute – Entzündbar – Beim Ausfall der Absaugung ist die Bildung explosionsfähiger Gemische mit Luft möglich – Wassergefährdend; darf nicht in die Kanalisation gelangen |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | – Absaugung einschalten – Zündquellen fernhalten – Arbeitskleidung aus Baumwolle tragen; Schutzhandschuhe tragen – Hautschutzmittel benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeits- schluss) Pflege (nach der Arbeit) – Schutzbrille tragen – Schutzschuhe mit leitfähigen Sohlen tragen – Lackiergut bis zur vollständigen Trocknung im abgesaugten Bereich (Abdunstplatz) belassen – Mit Farbe oder Verdünnung getränkte Lappen in Sicherheitstonne geben – Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | – Verschüttete Farbe und Verdünner mit Universalbinder abdecken und so eindämmen, dass nichts in die Kanalisation gelangt. Dabei Atemschutz- Filtergerät mit Gasfilter A2 (Kennfarbe braun) tragen. Universalbinder auf- nehmen, in Sicherheitstonne füllen und , Tel.: zur Entsorgung geben – Im Brandfall vorhandenen Feuerlöscher benutzen; Vorgesetzten informieren Notruf |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | – Spritzer im Auge: Sofort mit viel Wasser ausspülen, umgehend Vorgesetzten informieren, Augenarzt aufsuchen – Hautkontakt: Zunächst mit Tuch oder Papier säubern, dann mit Wasser und Hautreinigungsmittel (niemals mit Verdünner!) reinigen – Mit Farbe oder Verdünner getränkte Kleidung sofort wechseln – Notruf |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | Mit Lack oder Verdünner getränkte Lappen oder gebrauchten Universalbinder in Sicherheitstonne geben Entleerung erfolgt täglich durch , Tel.; |  |  |  |  |