| Firma: Arbeitsbereich: Tampondruckerei Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tampondruckmaschine Tätigkeit: Bedrucken von Kunststoffteilen | Stand: B007 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Tampondruckfarbe und Verdünner ### enthält Xylole, Ethylbenzol, Cyclohexanon |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Hautkontakt Hautkontakt führt zur Entfettung und Reizung; Reizwirkung auf Augen und Atemwege Bei hohen Konzentrationen ist narkotische Wirkung möglich Dämpfe sind schwerer als Luft (sinken zu Boden) und sind leicht entzündbar Wassergefährdend: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen! |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Nur bei eingeschalteter Absaugung arbeiten Hautschutzmittel benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen u. Arbeits- schluss) Pflege (nach der Arbeit) Beim Um- und Abfüllen von Druckfarbe und Verdünner Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren Sonstige Zündquellen (Brennerflamme, Schweißarbeiten u. a.) fernhalten |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Verschüttetes am Arbeitsplatz mit Universalbinder aufnehmen und in Sicherheitsbehälter geben (Schutzhandschuhe tragen!) Im Brandfall: Vorhandene Feuerlöscher benutzen; Vorgesetzten informieren Notruf |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt: Zunächst mit Tuch oder Papier säubern, dann mit Hautreinigungs- mittel und Wasser (niemals mit Verdünner) reinigen Spritzer im Auge sofort mit viel Wasser ausspülen (Augendusche) Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Mit Druckfarbe oder Verdünner getränkte Lappen in Sicherheitsbehälter geben Volle Sammelbehälter abholen lassen, Tel.: Datum: Unterschrift: |  |  |  |