| Firma: Arbeitsbereich: Lackiererei Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Wasserberieselter Farbspritzstand Tätigkeit: Lackieren von Zählergehäusen | Stand: B005 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Lack: und Verdünnung: enthält Xylol und Ethylbenzol |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Achtung | ‒ Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Hautkontakt; wirkt narkotisierend ‒ Reizt Haut und Schleimhäute ‒ Entzündbar ‒ Beim Ausfall der Absaugung ist die Bildung explosionsfähiger Gemische mit Luft möglich ‒ Wassergefährdend; darf nicht in die Kanalisation gelangen |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Absaugung einschalten ‒ Zündquellen fernhalten ‒ Arbeitskleidung aus Baumwolle tragen; Schutzhandschuhe tragen ‒ Hautschutzmittel benutzen: ‒ Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) ‒ Schutzbrille tragen ‒ Schutzschuhe mit leitfähigen Sohlen tragen ‒ Lackiergut bis zur vollständigen Trocknung im abgesaugten Bereich (Abdunstplatz) belassen ‒ Mit Farbe oder Verdünnung getränkte Lappen in Sicherheitstonne geben ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | ‒ Verschüttete Farbe und Verdünner mit Universalbinder abdecken und so eindämmen, dass nichts in die Kanalisation gelangt. Dabei Atemschutz-Filtergerät mit Gasfilter A2 (Kennfarbe braun) tragen. Universalbinder aufnehmen, in Sicherheitstonne füllen und ,Tel.: zur Entsorgung geben ‒ Im Brandfall vorhandenen Feuerlöscher benutzen; Vorgesetzten informieren Notruf |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | ‒ Spritzer im Auge: Sofort mit viel Wasser ausspülen, umgehend Vorgesetzten informieren, Augenarzt aufsuchen ‒ Hautkontakt: Zunächst mit Tuch oder Papier säubern, dann mit Wasser und Hautreinigungsmittel (niemals mit Verdünner!) reinigen ‒ Mit Farbe oder Verdünner getränkte Kleidung sofort wechseln Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Mit Lack oder Verdünner getränkte Lappen oder gebrauchten Universalbinder in Sicherheitstonne geben Entleerung erfolgt täglich durch , Tel.; Datum: Unterschrift: |  |  |  |