| Firma: Arbeitsbereich: Dentallabor Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: Arbeiten mit Exposition gegenüber quarzhaltigen Stäuben | Stand: B199 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Gesundheitsgefährdende mineralische (quarzhaltige) Stäube beim Ein-, Ausbetten und Strahlen von Werkstücken |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | Langjähriges Arbeiten unter Staubeinwirkung kann Schädigungen der Atemwege und der Lunge zur Folge haben. Insbesondere sind hier die chronische Bronchitis (Entzündung der tieferen Atemwege) und das Lungenemphysem (Lungenüberblähung) zu nennen. Quarzhaltige Anteile in den Stäuben können auch zu Veränderungen des Lungengewebes führen. Bei sehr hohen Quarzstaubkonzentrationen kann es zu einer Staublungenerkrankung Silikose kommen, aus der in Einzelfällen Lungenkrebs entstehen kann. |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Beim Einbetten: ‒ Verwendung staubarmer Einbettmassen ‒ Verwendung von Portionsbeuteln ‒ Nutzung eines Vakuumrührgerätes ‒ Regelmäßige Reinigung des Arbeitsbereiches durch Feuchtreinigung oder Absaugen Beim Ausbetten: ‒ Anfeuchten der Form vor dem Ausbetten ‒ Kann eine Staubfreisetzung nicht vermieden werden: Absaugung benutzen! ‒ Bestimmungsgemäßer Betrieb der Absaugeinrichtungen ‒ Regelmäßige Reinigung des Arbeitsbereiches durch Feuchtreinigung oder Absaugen Beim Strahlen: ‒ Bestimmungsgemäßer Betrieb der Strahleinrichtungen entsprechend den Herstellervorgaben ‒ Bestimmungsgemäßer Betrieb der Absaugeinrichtungen ‒ Regelmäßige Reinigung des Arbeitsbereiches durch Absaugen Bei starker Staubentwicklung Atemschutz, mindestens partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 tragen. Beim Arbeiten geschlossenen Laborkittel tragen. Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren. Wahrnehmen der arbeitsmedizinischen Vorsorge. |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Bei Defekt an der Absaugung oder Staubabwicklung aus unbekannter Ursache Arbeit unterbrechen, Vorgesetzten informieren. Wenn möglich, Mangel fachgerecht beheben oder Reparatur/Austausch durch veranlassen. Notruf |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Augenkontakt: Nicht reiben, sofort mit viel Wasser ausspülen, ggf. Augenarzt aufsuchen. Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Verschüttete Einbettmassen vorsichtig aufnehmen, Staubaufwirbelungen vermeiden. Gebrauchte Filter aus dem Entstauber und abgeschiedene Stäube vorsichtig entnehmen und entsorgen. Datum: Unterschrift: |  |  |  |