| Firma: Arbeitsbereich: Dentallabor Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B203 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Arbeiten mit Mikro-, Löt-, und Schweißgerät mit eigener Gaserzeugung |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
|  |  | ‒ Unkontrolliert bewegte Teile durch Zerknall des Gasgenerators ‒ Heiße Oberflächen und Medien, die im Betrieb entstehen ‒ Brand- und Explosionsgefährdung durch entweichende Gase |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Zündquellen fernhalten, nicht rauchen. Brenner nur in spezielle Vorrichtung ablegen. ‒ Für ausreichende Frischluftzufuhr im Arbeitsbereich sorgen. ‒ Ein Löschgerät muss griffbereit sein. ‒ Vor der Inbetriebnahme den Füllstand prüfen und wenn notwendig vorgeschriebene Menge an Elektrolyt einfüllen. ‒ Gerät nur mit erlaubter Netzspannung betreiben. ‒ Zuleitungsschlauch auf spröde Stellen, Zustand und Befestigung kontrollieren. ‒ Schlauch zur Kontrolle des Flüssigkeitsstandes beim Wechsel des Elektrolyten erneuern lassen (modellabhängig). ‒ Feuerfeste Lötplatte verwenden und wenn möglich mit „dritter Hand“ arbeiten. ‒ Bei kurzer Arbeitsunterbrechung Brenner am Brennerständer aufhängen, dabei darauf achten, dass keine entzündlichen Stoffe erfasst werden können. ‒ Bei größerer Arbeitsunterbrechung die Flamme löschen und das Ventil des Brenners schließen. ‒ Nach Beendigung der Arbeiten die Flamme löschen, das Ventil des Brenners schließen und Gasproduktion beenden. ‒ Eng anliegende Arbeitskleidung und Schutzbrille tragen. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | Bei Störungen an dem Mikro-, Löt- und Schweißgerät ist der Vorgesetzte zu informieren und das Gerät nicht weiter zu verwenden. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren ‒ Ruhe bewahren ‒ Mikro-, Löt- und Schweißgerät abschalten ‒ Ersthelfer informieren ‒ Kleinere Verletzungen sofort versorgen ‒ Bei größeren Verletzungen ist ein Durchgangsarzt aufzusuchen bzw. über Tel. 112 der Notarzt zu benachrichtigen ‒ Unfall melden, Tel.-Nr.: ‒ Eintragung in das Verbandbuch vornehmen Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Instandsetzung von Mikro-, Löt- und Schweißgerät nur durch beauftragte und sachkundige Personen. ‒ Sicherheitstechnische Mängel müssen fachgerecht behoben oder Reparatur/ Austausch durch (Vorgesetzten/ Verantwortlichen) veranlasst werden. |  |  |  |  |