| Firma: Arbeitsbereich: Dentallabor Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: Reinigen von Metallgerüsten | Stand: B012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Reiniger enthält Amidosulfonsäure |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Achtung | Reizt Augen, Haut und Schleimhäute Kann für Wasserorganismen schädlich sein |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt zum Pulver und zugeführter Flüssigkeit vermeiden Reinigungsgerät gegen Umfallen gesichert aufstellen Herstellerangaben zu Beizzeiten beachten Schutzbrille mit Seitenschutz tragen Einlegen und Herausnehmen zu bearbeitender Teile mit nicht metallischen Hilfswerkzeugen (Zange, Pinzette etc.) Reinigungsgerät während des Reinigungsvorganges geschlossen halten Teile vor der weiteren Handhabung mit viel Wasser abspülen Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Verschüttetes Beizmittel mit Vernichterlösung neutralisieren Verschüttetes Pulver mechanisch aufnehmen Vorgesetzten informieren Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt: Benetzte Hautpartien sofort mit viel Wasser abspülen Augenkontakt: Spritzer im Auge sofort mit viel Wasser (Augendusche) ausspülen, Arzt aufsuchen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Gebrauchte Lösungen in verschließbarem Behältnis sammeln Volle Behältnisse werden durch Tel.: entsorgt Datum: Unterschrift: |  |  |  |