| Firma: Arbeitsbereich: Dentallabor Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: Reinigen von Metall- gerüsten | Stand: B012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| ###### Reiniger enthält Amidosulfonsäure |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
| Achtung | Reizt Augen, Haut und Schleimhäute Kann für Wasserorganismen schädlich sein |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | – Hautkontakt zum Pulver und zugeführter Flüssigkeit vermeiden – Reinigungsgerät gegen Umfallen gesichert aufstellen – Herstellerangaben zu Beizzeiten beachten – Schutzbrille mit Seitenschutz tragen – Einlegen und Herausnehmen zu bearbeitender Teile mit nicht metallischen Hilfswerkzeugen (Zange, Pinzette etc.) – Reinigungsgerät während des Reinigungsvorganges geschlossen halten – Teile vor der weiteren Handhabung mit viel Wasser abspülen – Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | – Verschüttetes Beizmittel mit Vernichterlösung neutralisieren – Verschüttetes Pulver mechanisch aufnehmen – Vorgesetzten informieren |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | – Hautkontakt: Benetzte Hautpartien sofort mit viel Wasser abspülen – Augenkontakt: Spritzer im Auge sofort mit viel Wasser (Augendusche) ausspülen, Arzt aufsuchen Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | – Gebrauchte Lösungen in verschließbarem Behältnis sammeln – Volle Behältnisse werden durch Tel.: entsorgt |  |  |  |  |