| Firma: Arbeitsbereich: Dentallabor Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Glänzen Tätigkeit: Glänzen im Elektrolytautomaten | Stand: B013 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| ###### Elektrolyt enthält Schwefelsäure |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
| Gefahr | – Bei Berührung mit Haut, Schleimhaut und Augen starke Verätzungen möglich – Gesundheitsschädlich beim Verschlucken |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | – Beim Einhängen sowie bei Entnahme und Abspülen der Modellgussteile: Schutzhandschuhe sowie Schutzbrille (mit Seitenschutz) tragen – Gerät während des Glänzvorganges schließen – Hautkontakt vermeiden – Teile nach dem Glänzen mit viel Wasser abspülen – Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | – Verschüttete Flüssigkeit mit Kieselgur oder Säurebinder neutralisieren; Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen – Vorgesetzten informieren |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | – Hautkontakt: Benetzte Hautpartien sofort mit viel Wasser abspülen – Augenkontakt: Spritzer im Auge sofort mit viel Wasser (Augendusche) ausspülen, Arzt aufsuchen – Mit Elektrolyt verschmutzte Kleidung sofort wechseln Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | Gebrauchten Elektrolyt durch , Tel.: entsorgen lassen. Nicht eigenmächtig ab- und umfüllen |  |  |  |  |