| Firma: Arbeitsbereich: Dentallabor Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: Arbeiten mit flüssigem Methylmethacrylat | Stand: B014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| ###### Methylmethacrylat (monomeres) |  |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
| Gefahr | – Reizt Atemwege und die Haut – Bei Hautkontakt Sensibilisierung möglich, Allergieentstehung möglich – Leicht entzündbare Flüssigkeit |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | – Nur bei eingeschalteter Absaugung verarbeiten – Hautkontakt durch Benutzen von Hilfswerkzeugen (Spatel etc.) und Handschuhen ausschließen – Hautschutzmittel benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeits- schluss) Pflege (nach der Arbeit) – Gleichzeitige Anwendung von Schutzhandschuhen und Hautschutzmitteln nur nach betriebsärztlicher Beratung – Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren – Zündquellen (Brennerflamme etc.) fernhalten |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | Verschüttetes monomeres Methylmethacrylat mit Härter-Pulver aushärten lassen und zur Entsorgung bringen |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | – Spritzer im Auge sofort mit viel Wasser (Augendusche) ausspülen; ggf. Augenarzt aufsuchen – Benetzte Haut mit Hautreinigungsmittel unter fließendem Wasser reinigen – bei Atembeschwerden, Unwohlsein Vorgesetzten informieren und Arzt aufsuchen Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |  |
| Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | – Reste von Methylmethacrylat mit Härte-Pulver aushärten lassen – Abfallgebinde mit ausgehärteten Kunststoffen in Abfallbehältnis sammeln – Entsorgung durch , Tel.: |  |  |  |  |