| Firma: Arbeitsbereich: Dentallabor Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: Arbeiten mit flüssigem Methylmethacrylat | Stand: B014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Methylmethacrylat (monomeres) |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | Reizt Atemwege und die Haut Bei Hautkontakt Sensibilisierung möglich, Allergieentstehung möglich Leicht entzündbare Flüssigkeit |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Nur bei eingeschalteter Absaugung verarbeiten Hautkontakt durch Benutzen von Hilfswerkzeugen (Spatel etc.) und Handschuhen ausschließen Hautschutzmittel benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeits- schluss) Pflege (nach der Arbeit) Gleichzeitige Anwendung von Schutzhandschuhen und Hautschutzmitteln nur nach betriebsärztlicher Beratung Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren Zündquellen (Brennerflamme etc.) fernhalten |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Verschüttetes monomeres Methylmethacrylat mit Härter-Pulver aushärten lassen und zur Entsorgung bringen Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Spritzer im Auge sofort mit viel Wasser (Augendusche) ausspülen; ggf. Augenarzt aufsuchen Benetzte Haut mit Hautreinigungsmittel unter fließendem Wasser reinigen bei Atembeschwerden, Unwohlsein Vorgesetzten informieren und Arzt aufsuchen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | – Reste von Methylmethacrylat mit Härte-Pulver aushärten lassen – Abfallgebinde mit ausgehärteten Kunststoffen in Abfallbehältnis sammeln – Entsorgung durch , Tel.: Datum: Unterschrift: |  |  |  |