| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Klebeplatz Tätigkeit: Kleben von Metallkleinteilen | Stand: B016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### 2 Komponentenkleber auf Epoxidharzbasis |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Achtung | Dämpfe von Harz und Härter sind gesundheitsschädlich Hautkontakt führt zu akuter und allergischer Hautschädigung Wassergefährdend: Nicht in die Kanalisation geben |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt durch Benutzen von Hilfsmitteln (Pinzette etc.) ausschließen Schutzhandschuhe tragen Nur bei guter Lüftung verarbeiten; Arbeitsplatzabsaugung einschalten Gebinde für Härter und Harz weit möglichst geschlossen halten Arbeitsflächen sauber halten; bei starker Verschmutzung neu mit Papier auslegen Hautschutzmittel benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Gleichzeitige Anwendung von Schutzhandschuhen und Hautschutzmitteln nur nach betriebsärztlicher Beratung Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren Sonstige Zündquellen fernhalten |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Verschüttetes (Harz oder Härter) mit Papiertuch aufnehmen und in Sammelbehälter geben; Schutzhandschuhe (s. o.) tragen Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Harz oder Härter im Auge sofort mit viel Wasser (Augendusche) ausgiebig ausspülen; Vorgesetzten informieren; Augenarzt aufsuchen Verschmutzte Hautpartien mit Reinigungsmittel (s. o.) unter fließendem Wasser reinigen Bei Unwohlsein Vorgesetzten informieren Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Mit Harz oder Härter verschmutzte Gegenstände sowie Papiertücher und Einweghandschuhe in Sammelbehälter geben Volle Sammelbehälter von , Tel.: abholen lassen. Datum: Unterschrift: |  |  |  |