| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GefStoffV + § 12 BiostoffV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Desinfektionsplatz Tätigkeit: Desinfizierung von Abformungen und zahn- techn. Werkstücken | Stand: B045 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung/Biostoff |  |  |  |  |  |
| Bezeichnung des Desinfektionsmittels Krankheitserreger, die mit Speichel und/oder Blut übertragen werden können (z. B. Streptokokken, Hepatitis B und C-Viren ) |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
| Achtung | - Desinfektionsmittel verursacht schwere Augenreizungen und kann nach Hautkontakt sensibilisierend wirken - mögliche Übertragung von Krankheiten durch Hautkontakt mit infektiös kontaminierten Werkstücken |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | - Die eingehenden mikrobiell kontaminierten Materialien (z. B. Abformungen, zahntechnische Werkstücke) dürfen nur am Desinfektionsplatz entnommen, desinfiziert, gereinigt und gespült werden. - Um Hautkontakt mit Krankheitserregern weitgehend auszuschließen, müssen kontaminierte Materialien mit Greifzange und Eintauchkorb bewegt werden. - Erforderliche Desinfektionsdauer gemäß Benutzerinformation für die Desinfektionseinrichtung und Desinfektionslösung beachten. - Desinfizierte Materialien und mikrobiell kontaminierte (nicht desinfizierte) Materialien sind getrennt von einander abzulegen und zu handhaben. - Arbeits- und Ablageflächen des Desinfektionsplatzes sowie Oberflächen von Desinfektionseinrichtungen und Beschickungshilfen sind mindestens arbeitstäglich zu desinfizieren und zu reinigen. - Blaue flüssigkeitsdichte Schutzhandschuhe (Nitril) benutzen. - Vor den Pausen und bei Arbeitsende ist eine Händedesinfektion erforderlich. - Das Ess-, Trink- und Rauchverbot ist zu beachten. - Nahrungs- und Genussmittel dürfen nicht am Arbeitsplatz aufbewahrt werden. - Keine Ringe, Schmuckstücke oder Uhren während der Tätigkeit tragen. - Wahrnehmen der arbeitsmedizinischen Vorsorge. - Schwangere dürfen mit diesen Tätigkeiten nicht beschäftigt werden. |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | - Nach Verschütten/Auslaufen kleinerer Mengen mit Wasser wegspülen. Große Mengen mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen. Bei Störungen Vorgesetzten informieren. Notruf: |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | - Bei Kontakt mit infektiösen Materialien die betroffenen Hautbereiche sofort desinfizieren und unter fließendem Wasser mit Seife waschen. Benetzte Kleidung wechseln. - Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser spülen. - Bei Verletzung sofort Ersthelfer aufsuchen, Vorgesetzten informieren und Verbandbucheintrag vornehmen. Bei Bedarf Arzt aufsuchen. Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | - Entsorgung bei kleinen Mengen nach Angaben des Herstellers. Große Menge mit Abfallschlüsselnummer (070699 Abfälle a.n.g) über die kommunale Entsorgung. |  |  |  |  |