| Firma: Arbeitsbereich: Dentallabor Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Vergolden Tätigkeit: Cyanidisches Goldbad ansetzen, entsorgen, bedienen; Badgröße ca. 1 L | Stand: B195 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| ###### Kaliumcyanide im Goldbad |  |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
|  | Akut toxisch beim Einatmen, Verschlucken und bei Berührung mit der Haut; Cyanide gelangen auch durch die unverletzte Haut in den Körper. Entwickelt im Kontakt mit Säure sehr giftige Gase (Bittermandelgeruch): Cyanwasserstoff, Blausäure. Wassergefährdend, nicht in die Kanalisation geben. |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | Beim Ansetzen und Entsorgen des Bades: Augenschutz (Schutzbrille) und Hautschutz (Schutzhandschuhe) tragen. Beim Bedienen der Bäder: Wenn durch das Arbeitsverfahren mit Flüssigkeitsspritzern gerechnet werden muss, Augenschutz (Schutzbrille) und Hautschutz (Schutzhandschuhe) tragen. Verschleppen von Säure in cyanidische Bäder verhindern: z. B. Bäder räumlich trennen, nach Gebrauch abdecken. Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und keine Lebensmittel aufbewahren. |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | Bei Störungen Vorgesetzten informieren. Bei Blausäurenentwicklung (Bittermandelgeruch), Raum sofort verlassen. Notruf |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt: benetzte Stellen sofort mit viel Wasser abspülen, Arzt aufsuchen. Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |

Putztücher in Sammelbehältnis geben

Entsorgung durch ____________________, Tel.: ___________________________