| Firma: Arbeitsbereich: Dentallabor Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B203 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Arbeiten mit Mikro-, Löt-, und Schweißgerät mit eigener Gaserzeugung |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
|  |  | Unkontrolliert bewegte Teile durch Zerknall des Gasgenerators Heiße Oberflächen und Medien, die im Betrieb entstehen Brand- und Explosionsgefährdung durch entweichende Gase |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | Zündquellen fernhalten, nicht rauchen. Brenner nur in spezielle Vorrichtung ablegen. Für ausreichende Frischluftzufuhr im Arbeitsbereich sorgen. Ein Löschgerät muss griffbereit sein. Vor der Inbetriebnahme den Füllstand prüfen und wenn notwendig vorgeschriebene Menge an Elektrolyt einfüllen. Gerät nur mit erlaubter Netzspannung betreiben. Zuleitungsschlauch auf spröde Stellen, Zustand und Befestigung kontrollieren. Schlauch zur Kontrolle des Flüssigkeitsstandes beim Wechsel des Elektrolyten erneuern lassen (modellabhängig). Feuerfeste Lötplatte verwenden und wenn möglich mit „dritter Hand“ arbeiten. Bei kurzer Arbeitsunterbrechung Brenner am Brennerständer aufhängen, dabei darauf achten, dass keine entzündlichen Stoffe erfasst werden können. Bei größerer Arbeitsunterbrechung die Flamme löschen und das Ventil des Brenners schließen. Nach Beendigung der Arbeiten die Flamme löschen, das Ventil des Brenners schließen und Gasproduktion beenden. Eng anliegende Arbeitskleidung und Schutzbrille tragen. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | Bei Störungen an dem Mikro-, Löt- und Schweißgerät ist der Vorgesetzte zu informieren und das Gerät nicht weiter zu verwenden. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren Ruhe bewahren Mikro-, Löt- und Schweißgerät abschalten Ersthelfer informieren Kleinere Verletzungen sofort versorgen Bei größeren Verletzungen ist ein Durchgangsarzt aufzusuchen bzw. über Tel. 112 der Notarzt zu benachrichtigen Unfall melden, Tel.-Nr.: Eintragung in das Verbandbuch vornehmen Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | Instandsetzung von Mikro-, Löt- und Schweißgerät nur durch beauftragte und sachkundige Personen. Sicherheitstechnische Mängel müssen fachgerecht behoben oder Reparatur/ Austausch durch (Vorgesetzten/ Verantwortlichen) veranlasst werden. |  |  |  |  |