| Firma: Arbeitsbereich: Dentallabor Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Glänzen Tätigkeit: Glänzen im Elektrolytautomaten | Stand: B013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Elektrolyt enthält Schwefelsäure |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | ‒ Bei Berührung mit Haut, Schleimhaut und Augen starke Verätzungen möglich ‒ Gesundheitsschädlich beim Verschlucken |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Beim Einhängen sowie bei Entnahme und Abspülen der Modellgussteile: Schutzhandschuhe sowie Schutzbrille (mit Seitenschutz) tragen ‒ Gerät während des Glänzvorganges schließen ‒ Hautkontakt vermeiden ‒ Teile nach dem Glänzen mit viel Wasser abspülen ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | ‒ Verschüttete Flüssigkeit mit Kieselgur oder Säurebinder neutralisieren; Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen ‒ Vorgesetzten informieren Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | ‒ Hautkontakt: Benetzte Hautpartien sofort mit viel Wasser abspülen ‒ Augenkontakt: Spritzer im Auge sofort mit viel Wasser (Augendusche) ausspülen, Arzt aufsuchen ‒ Mit Elektrolyt verschmutzte Kleidung sofort wechseln Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Gebrauchten Elektrolyt durch , Tel.: entsorgen lassen. Nicht eigenmächtig ab- und umfüllen Datum: Unterschrift: |  |  |  |