| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Klebeplatz Tätigkeit: Kleben von Metallkleinteilen | Stand: B016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### 2 Komponentenkleber auf Epoxidharzbasis |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Achtung | ‒ Dämpfe von Harz und Härter sind gesundheitsschädlich ‒ Hautkontakt führt zu akuter und allergischer Hautschädigung ‒ Wassergefährdend: Nicht in die Kanalisation geben |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Hautkontakt durch Benutzen von Hilfsmitteln (Pinzette etc.) ausschließen ‒ Schutzhandschuhe tragen ‒ Nur bei guter Lüftung verarbeiten; Arbeitsplatzabsaugung einschalten ‒ Gebinde für Härter und Harz weit möglichst geschlossen halten ‒ Arbeitsflächen sauber halten; bei starker Verschmutzung neu mit Papier auslegen ‒ Hautschutzmittel benutzen: Schutz (vor der Arbeit) ‒ Gleichzeitige Anwendung von Schutzhandschuhen und Hautschutzmitteln nur nach betriebsärztlicher Beratung Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren ‒ Sonstige Zündquellen fernhalten |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | ‒ Verschüttetes (Harz oder Härter) mit Papiertuch aufnehmen und in Sammelbehälter geben; Schutzhandschuhe (s. o.) tragen Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | ‒ Harz oder Härter im Auge sofort mit viel Wasser (Augendusche) ausgiebig ausspülen; Vorgesetzten informieren; Augenarzt aufsuchen ‒ Verschmutzte Hautpartien mit Reinigungsmittel (s. o.) unter fließendem Wasser reinigen ‒ Bei Unwohlsein Vorgesetzten informieren Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Mit Harz oder Härter verschmutzte Gegenstände sowie Papiertücher und Einweghandschuhe in Sammelbehälter geben ‒ Volle Sammelbehälter von , Tel.: abholen lassen. Datum: Unterschrift: |  |  |  |