| Firma: Arbeitsbereich: Dentallabor Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: Mechanische Bearbeitung von Metalllegierungen | Stand: B197 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Einatembare und aleolengängige Stäube aus Cobalt, Chrom, Nickel, Palladium |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Achtung Gefahr | ‒ Metallisches Chrom ist biologisch weitgehend inaktiv. Allergische Reaktionen der Haut sind prinzipiell möglich. ‒ Metallisches Cobalt wird als Staub effektiv vom Körper aufgenommen; Cobalt steht im Verdacht beim Menschen krebserzeugende Wirkung zu haben (KAT.1B); Hauptwirkungsweise: Sensibilisierung der Atemwege bis zur Lungenschädigung (Fibrose) und Sensibilisierung der Haut bis zur Hauterkrankungen. ‒ Nickel und Palladium haben sensibilisierendes Potential auf der Haut; Hauptwirkungsweise: allergisch bedingte Hautschäden. ‒ Nickelverbindungen, z. B. Oxide wirken krebserzeugend (Kat. 1A), Nickel steht im Verdacht krebserzeugend zu wirken (Kat. 2). |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Absaugung nutzen. Nur Filter mindestens Staubklasse M verwenden. Reinigung des Arbeitsbereiches mit vorhandenem Entstauber durchführen, nicht kehren oder abblasen. Filter regelmäßig staubarm austauschen; keine Filter/Filterkomponenten entfernen. Bei starker Staubentwicklung Atemschutz, mindestens partikelfiltrierende Halbmaske FFP 2 tragen. Beim Arbeiten geschlossenen Laborkittel tragen. Nur hinter einer Sichtscheibe arbeiten. Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und keine Lebensmittel aufbewahren. Wahrnehmen der arbeitsmedizinischen Vorsorge. |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Bei Defekt an der Absaugung oder Staubabwicklung aus unbekannter Ursache Arbeit unterbrechen, Vorgesetzten informieren. Wenn möglich, Mangel fachgerecht beheben oder Reparatur/Austausch durch veranlassen. Notruf |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Augenkontakt: Nicht reiben, sofort mit viel Wasser ausspülen, ggf. Augenarzt aufsuchen. Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Gebrauchte Filter und abgeschiedene Stäube aus dem Entstauber vorsichtig entnehmen und entsorgen; Staubaufwirbelungen vermeiden. Datum: Unterschrift: |  |  |  |