| Firma: Arbeitsbereich: Dentallabor Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: Reinigen von Metallgerüsten | Stand: B012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Reiniger enthält Amidosulfonsäure |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Achtung | ‒ Reizt Augen, Haut und Schleimhäute ‒ Kann für Wasserorganismen schädlich sein |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Hautkontakt zum Pulver und zugeführter Flüssigkeit vermeiden ‒ Reinigungsgerät gegen Umfallen gesichert aufstellen ‒ Herstellerangaben zu Beizzeiten beachten ‒ Schutzbrille mit Seitenschutz tragen ‒ Einlegen und Herausnehmen zu bearbeitender Teile mit nicht metallischen Hilfswerkzeugen (Zange, Pinzette etc.) ‒ Reinigungsgerät während des Reinigungsvorganges geschlossen halten ‒ Teile vor der weiteren Handhabung mit viel Wasser abspülen ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | ‒ Verschüttetes Beizmittel mit Vernichterlösung neutralisieren ‒ Verschüttetes Pulver mechanisch aufnehmen ‒ Vorgesetzten informieren Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | ‒ Hautkontakt: Benetzte Hautpartien sofort mit viel Wasser abspülen ‒ Augenkontakt: Spritzer im Auge sofort mit viel Wasser (Augendusche) ausspülen, Arzt aufsuchen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Gebrauchte Lösungen in verschließbarem Behältnis sammeln ‒ Volle Behältnisse werden durch Tel.: entsorgt Datum: Unterschrift: |  |  |  |