| Firma: Arbeitsbereich: Galvanik, allgemein Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit mit Säuren Tätigkeit: Ab- und Umfüllen, Verdünnen | Stand: B022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Salzsäure, Schwefelsäure, Salpetersäure, Phosphorsäure |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | ‒ Schwere Verätzungen bei Berührung mit Augen, Haut und Schleimhäuten ‒ Heftige (exotherme) Reaktion mit Laugen und beim Verdünnen mit Wasser (Verspritzen unter Hitzeentwicklung möglich) ‒ Einatmen der Dämpfe kann bei Salzsäure und Salpetersäure bis zum Lungenödem führen ‒ Konzentrierte Schwefel- und Salpetersäure wirken stark oxidierend und reagieren heftig mit organischen Materialien (Putzwolle, Holz, Textilien etc.), bei Salpetersäure entwickeln sich hierbei giftige nitrose Gase (stechender Geruch!) ‒ Wassergefährdend, nicht in die Kanalisation geben |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Bei Arbeiten mit Säuren stets Schutzkleidung (säurefester Arbeitsanzug; Stiefel, Schürze, Schutzhandschuhe aus Gummi ) tragen ‒ Augenschutz (mit Seitenschutz), ggf. Gesichtsschutz tragen ‒ Zum Ab- und Umfüllen nur die Fasspumpen, benutzen. Befüllen von Bädern nur bei eingeschalteter Absaugung. ‒ Verdünnen konzentrierter Säuren: Erst das Wasser dann die Säure! ‒ Transport größerer Säurebehälter (Ballons, Fässer) nur mit speziellem Transportwagen oder Lastaufnahmeeinrichtung (Ladungssicherung nicht vergessen!) ‒ Säurebehälter dicht geschlossen halten und nicht am Arbeitsplatz lagern. Lagerung im Gefahrstofflager, Lagerplatz ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren ‒ Hautschutzmittel benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) ‒ Verschmutzte Kleidung nicht mit privater Straßenkleidung zusammen aufbewahren, Reinigung durch: (nicht privat waschen!) |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Verschüttetes mit viel Wasser fortspülen und der Abwasseranlage zuführen Im Brandfall: Vorgesetzten informieren; Brandbekämpfung mit vorhandenen Feuerlöschern (Standort) Bei größer werden dem Brand und dem Auftreten von Brandgasen den Raum sofort verlassen Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | ‒ Hautkontakt: Benetzte Stellen sofort mit viel Wasser abspülen ‒ Augenkontakt: Gründlich mit viel Wasser (Augendusche) ausspülen Vorgesetzten informieren, Augenarzt aufsuchen ‒ Einatmen: Frischluft, Vorgesetzten informieren, Arzt aufsuchen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Entsorgung durch Datum: Unterschrift: |  |  |  |