| Firma: Arbeitsbereich: Netzbau, Montage Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: Vergießen einer Kabelmuffe | Stand: B002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### 2 Komponenten-Gießharz (A und B) Komponente B: Aromatisches Polyisocyanat, 4,4‘-Diphenylmethandiisocyanat |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | Die Gefährdung geht von Komponente B (kleines Behältnis) aus Gesundheitsschädlich beim Einatmen Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut Sensibilisierende und allergisierende Wirkung möglich Bei besonders veranlagten Personen (Allergiker, Asthmatiker) sind asthmatische Anfälle, Atemnot möglich |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Arbeitsanzug tragen (Ärmel nicht hochkrempeln) Gummihandschuhe mit Stulpen tragen Korbbrille tragen Hautschutzmittel benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) Gießharz vor Feuchtigkeit und Regen schützen Bei Arbeiten im Zelt: Bodenabsaugung einsetzen Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken Besonders veranlagte Personen (Allergiker, Asthmatiker) dürfen keine Anmisch- und Vergießarbeiten ausführen |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Beim Verschütten größerer Mengen Komponente B (mehr als 2 Liter): Kabelgraben sofort verlassen und Vorgesetzten informieren. Verschüttetes vom Grabenrand aus mit feuchtem Sand abdecken und mit Vernichterlösung übergießen; kontaminierten Sand nach 30 Minuten ausheben und in offenen Behältern aufbewahren. Bei unbeabsichtigtem Wassereintrag in Komponente B: Maßnahmen wie oben Notruf |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Spritzer im Auge: Auge sofort mit viel Wasser aus mitgeführter Augenspülflasche ausspülen; umgehend Vorgesetzten informieren; Augenarzt aufsuchen Verunreinigung mit Gießharz oder Komponente B: Kleidung sofort wechseln; Haut: mit Tuch oder Papier abwischen, dann mit Wasser und Seife reinigen. Bei Unwohlsein oder Atembeschwerden sofort Kabelgraben verlassen; Vorgesetzten informieren Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Isocyanatreste im Behältnis Komponente B mit noch flüssigem Harzgemisch versetzen und aushärten lassen. Abfallgebinde unverschlossen zur betrieblichen Sammelstelle, , bringen. Datum: Unterschrift: |  |  |  |