| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Bügelpresse Tätigkeit: Bedienen | Stand: B101 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| Tätigkeiten an Bügelpressen (auch Fixier- oder Patchpressen) |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
|  |  | - Stoßen und Quetschen von Fingern oder Händen - mit Verbrennungen bzw. Verbrühungen |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | - Handschutzeinrichtungen immer bei Schichtbeginn selbst auf Funktion prüfen. - Nicht Ringe, Schmuckstücke, lange Halsketten oder offene lange Haare tragen. - Nicht zwischen die Arbeitsflächen greifen, - Nicht nachgreifen, wenn ein Wäschestück Falten gezogen hat, und - nicht zum Spannen oder Richten in mehrlagige Wäschestücke greifen. - Bügelpresse mit Handfolgeschaltung darf jeweils nur eine Person betätigen. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | - Presse stillsetzen, gegen Wiedereinschalten sichern - Wäschestücke nicht bei sich öffnenden Arbeitsplatten entnehmen - Häufigere Störungen melden, damit das Instandhaltungspersonal abhelfen kann. |  |  |  |  |
| ### Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | - Presse ausschalten (NOT-HALT). - Verletzten befreien. - Brand- bzw. Brühverletzungen mit sauberem kaltem Wasser spülen. - Erste Hilfe leisten, Rettung einleiten. Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | - Instandhaltungsarbeiten nur durch Fachpersonal. - Vor Reparaturen - Hauptschalter ausschalten - Vorhängeschloss als Sicherung gegen Wiedereinschalten einhängen - ggf. Steckverbindung trennen und kenntlich machen - Maschinen mit Pneumatik von der Druckluftversorgung trennen und entlüften - absinkende Maschinenteile ggf. abstützen – Hinweise in der Betriebsanleitung |  |  |  |  |