| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: _______________ Tätigkeit: _______________ |  | Stand: ________ B108 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| Hochfrequenz-Schweißaggregat |  |  |  |  |  |
| Gefährdungen |  |  |  |  |  |
|  |  | - Elektromagnetisches Feld - Brandgefahr durch Überhitzung der Ware - Gefahr von HF-Verbrennungen - Quetschen/Einziehen durch verfahrbaren Schweißtisch. - Störung der Funktion von Herzschrittmachern oder anderen Implantaten möglich: Abstand 2 bis 3 m |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  |  | - Bedienung nur durch eingewiesenes Personal und nur gemäß den Arbeitsanweisungen des zuständigen Vorgesetzten - Dem Bedienpersonal sind Eingriffe in den Schweißbereich untersagt. - Wartung, Reinigung im Bereich der Schweißmaschine ausschließlich durch eingewiesenes Personal - Aufenthaltsverbot für Personen mit Herzschrittmachern oder Implantaten - Nach Beendigung der Arbeiten ist die Anlage vom Netz zu trennen |  |  |  |
| ### Verhalten bei Störungen und im Brandfall |  |  |  |  |  |
|  | - Bei Störungen: Anlage abschalten – Verantwortlichen Vorgesetzten herbeiholen – Keine eigenen Versuche zur Störungsbeseitigung unternehmen - Im Brandfall: Hauptschalter ausschalten – nicht mit Nasslöscher löschen - Im Notfall: Feuerwehr informieren |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | - Anlage vom Netz trennen - Verletzten retten - Erste Hilfe leisten - Rettung einleiten: Notruf: 112 Ersthelfer: |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |
|  | Instandhaltungsarbeiten nur durch geschultes Werkstattpersonal. |  |  |  |  |