| Firma: Arbeitsbereich: Näherei Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Nähmaschinen Tätigkeit: Nähen | Stand: B126 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |
| Bedienen von Maschinen in der Näherei |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | - An Nähmaschinen nur mit angebrachtem Fingerabweiser arbeiten. - Beim Hochklappen des Maschinenoberteils • beide Hände benutzen, • Oberteil vollständig zurücklegen oder Arretierung bzw. Abstützung benutzen. - Beim Nähen • lange Haare zusammenbinden oder Haarnetz tragen. - Lose Nadeln • nicht in den Mund nehmen; Nadelkissen oder besondere Behältnisse benutzen. - Scheren • nur in Etuis etc. am Körper tragen; • nach Gebrauch stets vorgesehene Ablage benutzen. - Bei der Sitzposition • auf körpergerechte Einstellung von Sitz- und Tischhöhe sowie Rückenlehne achten; • Nadel/Schaltwippe/Stuhl - senkrecht in einer Flucht. - An Riegel- und Knopfannähmaschinen • darf nur mit Augenschutz gearbeitet werden. |  |  |  |
| ## Verhalten bei Spulen-/Nadelwechsel und ähnlichen Arbeiten |  |  |  |  |
|  | - Maschine grundsätzlich vorher ausschalten - Bei älteren Maschinen mit mechanischer Kupplung zusätzlich den Stillstand des Motors abwarten. |  |  |  |
| ### Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  | - Aufgetretene Mängel und Funktionsstörungen sofort melden. |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | - Maschine abschalten - Verletzte bergen - Erste Hilfe leisten (Druckverband, Abbinden, wenn nötig). - Umgehende Rettung einleiten Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |