| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Bandmesserzuschneide- maschine Tätigkeit: Zuschneiden | Stand: B128 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |
| Bedienen von Bandmesserzuschneidemaschinen |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | - Vor dem Zuschnitt die Messerverdeckung in Schutzstellung bringen, das heißt bis kurz über die Ware absenken. Die Verstelleinrichtung muss leichtgängig sein. - Darauf achten, dass die Messerverdeckung mit Bügel und Kunstglasscheibe ausgerüstet ist. - Beim Ansetzen und Schneiden niemals die Hand unmittelbar vor dem Messer führen. - Zum Entfernen von Stoffresten Hilfsmittel benutzen. - Schablonen, Schiebehilfen und Anschlaglineale beim Herausschneiden von Kleinteilen benutzen. - Nach Beendigung der Schneidarbeiten die Messerverdeckung bis auf den Tisch absenken. - Beim Verlassen des Arbeitsplatzes den Antrieb stillsetzen. |  |  |  |
| ## Verhalten bei Messerwechsel und ähnlichen Arbeiten |  |  |  |  |
|  | - Messerwechsel nur durch geschultes Personal. - Schutzhandschuhe benutzen. - Altes Bandmesser eindrehen, verschnüren und sicher entsorgen. - Während des Schleifvorganges fangende Schutzeinrichtung in Schutzstellung bringen. |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  | - Aufgetretene Mängel und Funktionsstörungen sofort melden. |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | - Maschine abschalten - Verletzte bergen - Erste Hilfe leisten (Druckverband, Abbinden wenn nötig). - Umgehende Rettung einleiten Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |