| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Zuschnitt Tätigkeit: Zuschneiden | Stand: B212 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| Bedienen von Stoßmessermaschinen |  |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  |  | - Vor dem Zuschnitt die Fingerschutzeinrichtung in Schutzstellung bringen, das heißt bis kurz über die Ware absenken. Die Verstelleinrichtung muss leichtgängig sein. - Beim Ansetzen und Schneiden niemals die Hand unmittelbar vor dem Messer führen. - Beim Schneiden von Kettenhandschuh tragen. - Schablonen, Schiebehilfen und Anschlaglineale beim Herausschneiden von Kleinteilen benutzen. - Gleitfähigkeit (Laufrollen) arbeitstäglich prüfen. Schwergängigkeit dem Vorgesetzten melden. - Nach Beendigung der Schneidarbeiten die Messerverdeckung vollständig absenken. - Beim Verlassen des Arbeitsplatzes Maschine vollständig ausschalten. - Maschine sicher und standfest abstellen. |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | - Aufgetretene Mängel und Funktionsstörungen sofort melden. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | - Maschine abschalten und sichern. - Erste Hilfe leisten (Druckverband, Abbinden wenn nötig). - Umgehende Rettung einleiten Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |  |