| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Bandmesserzuschneidemaschine Tätigkeit: Zuschneiden | Stand: B128 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Bedienen von Bandmesserzuschneidemaschinen |  |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  |  | ‒ Vor dem Zuschnitt die Messerverdeckung in Schutzstellung bringen, das heißt bis kurz über die Ware absenken. Die Verstelleinrichtung muss leichtgängig sein. ‒ Darauf achten, dass die Messerverdeckung mit Bügel und Kunstglasscheibe ausgerüstet ist. ‒ Beim Ansetzen und Schneiden niemals die Hand unmittelbar vor dem Messer führen. ‒ Zum Entfernen von Stoffresten Hilfsmittel benutzen. ‒ Schablonen, Schiebehilfen und Anschlaglineale beim Herausschneiden von Kleinteilen benutzen. ‒ Nach Beendigung der Schneidarbeiten die Messerverdeckung bis auf den Tisch absenken. ‒ Beim Verlassen des Arbeitsplatzes den Antrieb stillsetzen. |  |  |  |
| ## Verhalten bei Messerwechsel und ähnlichen Arbeiten |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Messerwechsel nur durch geschultes Personal. ‒ Schutzhandschuhe benutzen. ‒ Altes Bandmesser eindrehen, verschnüren und sicher entsorgen. ‒ Während des Schleifvorganges fangende Schutzeinrichtung in Schutzstellung bringen. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Aufgetretene Mängel und Funktionsstörungen sofort melden. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren ‒ Maschine abschalten ‒ Verletzte bergen ‒ Erste Hilfe leisten (Druckverband, Abbinden wenn nötig). ‒ Umgehende Rettung einleiten Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |