| Firma: Arbeitsbereich: Näherei Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Nähmaschinen Tätigkeit: Nähen | Stand: B126 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Bedienen von Maschinen in der Näherei |  |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  |  | ‒ An Nähmaschinen nur mit angebrachtem Fingerabweiser arbeiten. ‒ Beim Hochklappen des Maschinenoberteils ● beide Hände benutzen, ● Oberteil vollständig zurücklegen oder Arretierung bzw. Abstützung benutzen. ‒ Beim Nähen ● lange Haare zusammenbinden oder Haarnetz tragen. ‒ Lose Nadeln ● nicht in den Mund nehmen; Nadelkissen oder besondere Behältnisse benutzen. ‒ Scheren ● nur in Etuis etc. am Körper tragen; ● nach Gebrauch stets vorgesehene Ablage benutzen. ‒ Bei der Sitzposition ● auf körpergerechte Einstellung von Sitz- und Tischhöhe sowie Rückenlehne achten; ● Nadel/Schaltwippe/Stuhl – senkrecht in einer Flucht. ‒ An Riegel- und Knopfannähmaschinen ● darf nur mit Augenschutz gearbeitet werden. |  |  |  |
| ## Verhalten bei Spulen-/Nadelwechsel und ähnlichen Arbeiten |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Maschine grundsätzlich vorher ausschalten ‒ Bei älteren Maschinen mit mechanischer Kupplung zusätzlich den Stillstand des Motors abwarten. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Aufgetretene Mängel und Funktionsstörungen sofort melden. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren ‒ Maschine abschalten ‒ Verletzte bergen ‒ Erste Hilfe leisten (Druckverband, Abbinden, wenn nötig). ‒ Umgehende Rettung einleiten Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |