| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Zuschnitt Tätigkeit: Zuschneiden | Stand: B211 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Bedienen von Rundmessermaschinen |  |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  |  | ‒ Vor dem Zuschnitt die Messerverdeckung in Schutzstellung bringen, das heißt bis kurz über die Ware absenken. Die Verstelleinrichtung muss leichtgängig sein. ‒ Beim Ansetzen und Schneiden niemals die Hand unmittelbar vor dem Messer führen. ‒ Beim Schneiden von Kettenhandschuh tragen. ‒ Schablonen, Schiebehilfen und Anschlaglineale beim Herausschneiden von Kleinteilen benutzen. ‒ Gleitfähigkeit des Gleitfußes arbeitstäglich prüfen. Schwergängigkeit dem Vorgesetzten melden. ‒ Nach Beendigung der Schneidarbeiten die Messerverdeckung vollständig absenken. ‒ Beim Verlassen des Arbeitsplatzes den Antrieb stillsetzen. ‒ Maschine sicher und standfest abstellen. |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Aufgetretene Mängel und Funktionsstörungen sofort melden |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren ‒ Maschine abschalten und sichern. ‒ Erste Hilfe leisten (Druckverband, Abbinden wenn nötig). ‒ Umgehende Rettung einleiten Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |