| Firma: Arbeitsbereich: Abt. Instandhaltung Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM § 12 BetrSichV, § 14 BioStoffV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: RLT-Anlagen/ Tätigkeit: Reinigung | Stand: B160 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anwendungsbereich |  |  |  |  |
| Reinigung von RLT-Anlagen |  |  |  |  |
| Gefährdungen |  |  |  |  |
| Biologische Gefährdungen: durch biologische Arbeitsstoffe (z. B. Bakterien und Schimmelpilze). Chemische Gefährdungen: gesundheitsgefährdende Wirkung durch verwendete Reinigungsmittel sowie sonstige Gefährdungen durch Arbeitsstoffe aus dem Produktionsbereich. Bei stoffspezifischen Gefährdungen entsprechende Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen beachten. Mechanische Gefährdungen: durch z. B. scharfe Kanten an Anlagenteilen oder Absturz aus großer Höhe (z. B. Arbeiten an hochliegenden Anlagenteilen). |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | - Nur unterwiesenes Personal darf die Reinigungsarbeiten durchführen. - Bedienungsanleitung der Anlage beachten. - Die Anlage ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern. - Bei der Dosierung/Anwendung von Reinigungsmitteln unbedingt Herstellerangaben beachten (siehe auch B 162 RLT-Reinigungsmittel). - Kann das Aufwirbeln von Stäuben nicht vermieden werden, ist ein Atemschutz (Typ: ) zu verwenden. Stäube nass aufwischen bzw. aufsaugen, nicht abblasen. - Schutzbrille, Handschuhe (Typ: ), bei Bedarf Schutzanzug verwenden (Typ: z. B. Typ 5 – partikeldicht). Dieser ist nach Arbeitsende fachgerecht zu entsorgen. - Sicher stellen, dass Reinigungs-/Desinfektionsmittelreste abgespült und abgetrocknet werden, damit nach Wiedereinschalten der Anlage keine Verschleppung statt findet. - Beim Arbeiten an hochliegenden Anlagenteilen geeignete Aufstiegshilfe ( ) benutzen PSAgA nutzen, sofern vom Vorgesetzten angewiesen. - Wechsel der Kleidung nach Arbeitsende und getrennte Aufbewahrung von Straßen- und Arbeitskleidung. - Hautschutzmittel (Typ: ) vor Arbeitsbeginn und nach Pausen benutzen. Nach der Arbeit und vor der Pause Hände waschen (Typ: ). - Hautpflegemittel (Typ: ) nach dem Händewaschen verwenden. - Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. |  |  |  |
| ### Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  | Bei Störungen den zuständigen Vorgesetzten informieren. Bei Brand oder Explosion: Notarzt/Feuerwehr alarmieren. Zuständiger Techniker: , Tel.: |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | - Vorgesetzten informieren. - Bei Haut-/Augenkontakt mit Stäuben sofort mit Wasser spülen, Arzt aufsuchen. - Bei Bränden, wenn möglich Verletzte bergen, Bereich verlassen, Feuerwehr informieren. - Verbrennungswunden mit einer sterilen Kältekompresse kühlen, Arzt aufsuchen. - Erste Hilfe Leistungen ins Verbandbuch eintragen. Notruf: 112 Ersthelfer: , Tel.: |  |  |  |
| Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Die zu entsorgenden verschmutzten Handschuhe und Atemschutz sind in gekennzeichneten Behältern zu sammeln und der Entsorgung zuzuführen. |  |  |  |