| Firma: Arbeitsbereich: Abt. Instandhaltung Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM § 12 BetrSichV, § 14 BioStoffV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: RLT-Anlagen/ Lüftungszentrale Tätigkeit: Filterwechsel | Stand: B161 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anwendungsbereich |  |  |  |  |
| Filterwechsel an RLT-Anlagen |  |  |  |  |
| Gefährdungen |  |  |  |  |
|  | Biologische Gefährdungen: durch biologische Arbeitsstoffe (z. B. Bakterien und Schimmelpilze). Chemische Gefährdungen: durch aufgewirbelten/ abgelagerten Staub/ Gefahrstoffe. Mechanische Gefährdungen: durch z. B. scharfe Kanten an Anlagenteilen. |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | - Nur geschultes Personal darf den Filterwechsel durchführen (z. B. geschult nach VDI 6022 Kat. B). - Bedienungsanleitung der Anlage beachten. - Handschuhe benutzen (Typ: ). - Schutzbrille und Atemschutz verwenden (Typ: , z.B. partikelfiltrierende Halbmaske, FFP2). - Bei Bedarf Schutzanzug verwenden (Typ: z. B. Typ 5 – partikeldicht), nach Arbeitsende entsorgen. - Stäube nass aufwischen bzw. aufsaugen, nicht abblasen. - Kontamination des Umgebungsbereiches durch verschmutzte Filter vermeiden. - Gebrauchte Filter vorsichtig in Foliensack einpacken, Aufwirbeln von Stäuben vermeiden. - Wechsel der Kleidung nach Arbeitsende und getrennte Aufbewahrung von Straßen- und Arbeitskleidung. - Hautschutzmittel (Typ: ) vor Arbeitsbeginn und nach Pausen benutzen. - Nach der Arbeit und vor der Pause Hände waschen (Typ: ). - Hautpflegemittel (Typ: ) nach dem Händewaschen verwenden. - Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. |  |  |  |
| ### Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  | Bei Störungen den zuständigen Vorgesetzten informieren. Bei Brand oder Explosion: Notarzt/Feuerwehr alarmieren. Zuständiger Techniker: , Tel.: |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | - Vorgesetzten informieren. - Beim Haut-/Augenkontakt mit Stäuben sofort mit Wasser spülen, Arzt aufsuchen. - Erste Hilfe Leistungen ins Verbandbuch eintragen. Notruf: 112 Ersthelfer: ,Tel.: |  |  |  |
| Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Die zu entsorgenden verschmutzten Handschuhe, Atemschutz sowie Filter sind in gekennzeichneten Behältern zu sammeln und der Entsorgung zuzuführen. |  |  |  |