| Firma: Arbeitsbereich: Abt. Instandhaltung Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: RLT-Anlagen/ Lüftungszentrale Tätigkeit: Filterwechsel | Stand: B161 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Filterwechsel an RLT-Anlagen |  |  |  |  |  |
| ## Gefährdungen |  |  |  |  |  |
|  |  | Biologische Gefährdungen: durch biologische Arbeitsstoffe (z. B. Bakterien und Schimmelpilze). Chemische Gefährdungen: durch aufgewirbelten/ abgelagerten Staub/ Gefahrstoffe. Mechanische Gefährdungen: durch z. B. scharfe Kanten an Anlagenteilen. |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Nur geschultes Personal darf den Filterwechsel durchführen (z. B. geschult nach VDI 6022 Kat. B). ‒ Bedienungsanleitung der Anlage beachten. ‒ Handschuhe benutzen (Typ: ). ‒ Schutzbrille und Atemschutz verwenden (Typ: , z. B. partikelfiltrierende Halbmaske, FFP2). ‒ Bei Bedarf Schutzanzug verwenden (Typ: z. B. Typ 5 – partikeldicht), nach Arbeitsende entsorgen. ‒ Stäube nass aufwischen bzw. aufsaugen, nicht abblasen. ‒ Kontamination des Umgebungsbereiches durch verschmutzte Filter vermeiden. ‒ Gebrauchte Filter vorsichtig in Foliensack einpacken, Aufwirbeln von Stäuben vermeiden. ‒ Wechsel der Kleidung nach Arbeitsende und getrennte Aufbewahrung von Straßen- und Arbeitskleidung. ‒ Hautschutzmittel (Typ: ) vor Arbeitsbeginn und nach Pausen benutzen. ‒ Nach der Arbeit und vor der Pause Hände waschen (Typ: ). ‒ Hautpflegemittel (Typ: ) nach dem Händewaschen verwenden. ‒ Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | Bei Störungen den zuständigen Vorgesetzten informieren. Bei Brand oder Explosion: Notarzt/Feuerwehr alarmieren. Zuständiger Techniker: , Tel.: |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren ‒ Vorgesetzten informieren. ‒ Beim Haut-/Augenkontakt mit Stäuben sofort mit Wasser spülen, Arzt aufsuchen. ‒ Erste Hilfe Leistungen ins Verbandbuch eintragen. Notruf: 119 Ersthelfer/-in: ,Tel.: |  |  |  |  |
| ## Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | Die zu entsorgenden verschmutzten Handschuhe, Atemschutz sowie Filter sind in gekennzeichneten Behältern zu sammeln und der Entsorgung zuzuführen. |  |  |  |  |