| Firma: Arbeitsbereich: Schreinerei Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Kreissäge, Fräse, Bandschleifmaschine Tätigkeit: Sägen, Fräsen, Schleifen | Stand: B001 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Holzstaub |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | Holzstaub kann allergisierend und sensibilisierend auf Haut und Atemwege wirken Harthölzer, z. B. Buchen- und Eichenholzstaub können Krebs erzeugen (Nasenschleimhautkrebs), Holzstaub ist brennbar, aufgewirbelter Holzstaub kann zu Explosionen führen |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Staubaufwirbelung vermeiden Holzstaub muss an der Entstehungsstelle abgesaugt werden Holzbearbeitungsmaschine nur bei eingeschalteter Absauganlage bedienen Mindestens wöchentlich die Absaugwirkung mit Strömungsprüfröhrchen kontrollieren Filter der Absauganlage kontrollieren und bei Bedarf reinigen (Filterbuch bei ) Arbeitsraum- und Maschinenreinigung (abgelagerter Holzstaub) ausschließlich mit geprüftem Industriestaubsauger Staubklasse M durchführen Hersteller Typ Holzstaub niemals mit Druckluft entfernen Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und keine Lebensmittel aufbewahren Nach Schichtende Arbeitskleidung ablegen und gesondert aufbewahren Hände gründlich waschen Hautreinigungs- und Hautpflegemittel nach der Arbeit benutzen: Reinigung Pflege |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Bei Störungen an der Filteranlage Holzbearbeitungsmaschinen ausschalten, Störungen unter Benutzung von Atemschutz (Partikelfilter P2) beseitigen (z. B. Reinigen der Filterelemente, Austausch der Staubsammelbehälter) Entstehungsbrände mit vorhandenem Feuerlöscher bekämpfen Notruf |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Holzstaub in den Augen mit viel Wasser ausspülen Bei anhaltenden Augenreizungen, Vorgesetzten informieren, Augenarzt aufsuchen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Holzstaub in Sammelbehälter auffangen und staubfrei zur Sammelstelle bringen Sammelstelle Datum: Unterschrift: |  |  |  |