| Firma: Arbeitsbereich: Schleiferei Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Absauganlage, Metallstäube, außer Leichtmetalle Tätigkeit: Instandhaltung | Stand: B042 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| Gesundheitsgefährdung durch Metallstäube beim Öffnen von Anlageteilen, wie z.B. Abscheider und Rohrleitungen |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
|  | Metalllegierungen mit einem Gehalt von mehr 0,1% eines krebserzeugenden Metalls oder seiner Verbindungen z. B. Cobalt, sind als krebserzeugend einzustufen. Tätigkeiten unter Staubeinwirkung können Schädigungen der Atemwege (Nase, Mund, Bronchien, Lunge), der Augen und der Haut verursachen. Stäube können brennen. Durch Aufwirbeln kann es zur Bildung einer gefährlichen explosionsfähigen Atmosphäre kommen. |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | – Geöffnete Anlagenteile nur bei ausgeschalteter Absauganlage prüfen, gegen Wiedereinschalten sichern. Mängel an der Absauganlage in das Prüfbuch eintragen, dem Vorgesetzten melden, Instandsetzung veranlassen. – Bei Prüfungen an geöffneten Anlagenteilen: Schutzanzug , Atemschutz , Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. – Anbackungen staubarm entfernen, Staubablagerungen nur mit einem staubgeprüften Industriestaubsauger Hersteller: , Typ: , Staubklasse: aufsaugen. – Staubarm arbeiten, niemals mit Druckluft reinigen! – Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und keine Lebensmittel aufbewahren; Zündquellen fern halten! – Nach Abschluss der Prüfungen (Instandhaltung) Arbeitsbereich reinigen. |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | – Austretende Staubmengen sofort mit dem staubgeprüften Industriestaubsauger, Staubklasse: aufsaugen. – Im Brandfall den bereitgestellten Feuerlöscher verwenden, – Vorgesetzten informieren. Notruf |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | – Wird trotz Schutzmaßnahmen Staub in größeren Mengen freigesetzt, die betroffenen Körperteile sofort mit viel Wasser spülen. – Ersthelfer und Vorgesetzten umgehend verständigen, Arzt aufsuchen. Notruf |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | – Demontierte Anlagenkomponenten wie Filterelemente oder Staubsammelbehälter staubarm/staubfrei entsorgen z. B. in reißfesten Folien. – Verbrauchte Filter aus dem Industriestaubsauger staubarm/staubfrei entsorgen. – Bei vollen Abfallbehältern Herrn/Frau Tel.-Nr.: verständigen. |  |  |  |  |