| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: Entfernen von Staubablagerungen | Stand: B158 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Brennbare Stäube; Gesundheitliche Gefährdungen werden in dieser Betriebsanweisung nicht betrachtet. |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  | ‒ Explosionsgefahr durch Aufwirbeln trockner, lockerer Staubablagerungen ‒ Rutschgefahr durch fett- oder ölhaltige Stoffe ‒ Rutschgefahr durch Staubablagerungen |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Staubablagerungen müssen regelmäßig entfernt werden. ‒ Nicht abblasen, keine Druckluft verwenden, nicht kehren! ‒ Entstauber Fabrikat verwenden. ‒ In Arbeitsbereichen, die entsprechend des Explosionsschutzdokumentes in die Zone 22 eingeteilt sind: mindestens Sauger in zündquellenfreier Bauweise Typ 22 bzw. mit ELP Dc verwenden. ‒ In Bereichen ohne Zoneneinteilung: Entstauber verwenden, deren staubbeladener Bereich frei von Zündquellen ist. ‒ Auswahl der Filterklasse nach weiteren Gefahreneigenschaften der Stäube mindestens L. ‒ Fett- und ölhaltiger Staub: Wenn möglich, wie trockenen Staub aufsaugen. Alternativ feucht wischen. ‒ Verbleibende Fett- oder Ölreste am Boden entfernen. ‒ Nach Beendigung der Reinigungsarbeiten persönliche Hygienemaßnahmen durchführen (z. B. Hände und Gesicht waschen, stark verschmutzte Kleidung reinigen oder wechseln). ‒ Keine Lebensmittel in Bereichen mit Staubverschmutzungen lagern oder einnehmen. |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | ‒ Bei Feuer sofort Vorgesetzten und Mitarbeiter informieren, Bereiche über Fluchtwege verlassen, Sammelplatz aufsuchen. ‒ Bei Mängeln, Leckagen oder Störungen sofort Vorgesetzten informieren. Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | ‒ Bei Stäuben von Gefahrstoffen: stoffbezogene Betriebsanweisung beachten. ‒ Bei Brand oder Explosion: ggf. Verletzte bergen (Selbstschutz beachten); Notarzt/Feuerwehr alarmieren. Ersthelfer Telefon: |  |  |  |