| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: Entfernen von Staubablagerungen | Stand: B158 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ###### Brennbare Stäube; Gesundheitliche Gefährdungen werden in dieser Betriebsanweisung nicht betrachtet. |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  | - Explosionsgefahr durch Aufwirbeln trockner, lockerer Staubablagerungen - Rutschgefahr durch fett- oder ölhaltige Stoffe - Rutschgefahr durch Staubablagerungen |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | - Staubablagerungen müssen regelmäßig entfernt werden. - Nicht abblasen, keine Druckluft verwenden, nicht kehren! - Entstauber Fabrikat verwenden. - In Arbeitsbereichen, die entsprechend des Explosionsschutzdokumentes in die Zone 22 eingeteilt sind: mindestens Sauger in zündquellenfreier Bauweise Typ 22 bzw. mit ELP Dc verwenden. - In Bereichen ohne Zoneneinteilung: Entstauber verwenden, deren staubbeladener Bereich frei von Zündquellen ist. - Auswahl der Filterklasse nach weiteren Gefahreneigenschaften der Stäube mindestens L. - Fett- und ölhaltiger Staub: Wenn möglich, wie trockenen Staub aufsaugen. Alternativ feucht wischen. - Verbleibende Fett- oder Ölreste am Boden entfernen. - Nach Beendigung der Reinigungsarbeiten persönliche Hygienemaßnahmen durchführen (z.B. Hände und Gesicht waschen, stark verschmutzte Kleidung reinigen oder wechseln). - Keine Lebensmittel in Bereichen mit Staubverschmutzungen lagern oder einnehmen. |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | - Bei Feuer sofort Vorgesetzten und Mitarbeiter informieren, Bereiche über Fluchtwege verlassen, Sammelplatz aufsuchen. - Bei Mängeln, Leckagen oder Störungen sofort Vorgesetzten informieren. |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | - Bei Stäuben von Gefahrstoffen: stoffbezogene Betriebsanweisung beachten. - Bei Brand oder Explosion: ggf. Verletzte bergen (Selbstschutz beachten); Notarzt/Feuerwehr alarmieren. Notruf: |  |  |  |