| Firma: Arbeitsbereich: Kundendienst Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Kunde Tätigkeit: Ausbau ungeöffneter asbesthaltiger Speicherheizgeräte | Stand: B004 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| Die Speicherheizgeräte enthalten asbesthaltige Bauteile ### ASBEST, Chrysotil/Weißasbest Lieferant: Typ: Baujahr: |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | Durch Einatmen von Asbestfasern können langfristig entstehen: ‒ Asbeststaublungenerkrankung (Asbestose) ‒ gutartige Veränderungen des Rippenfells (Pleura) ‒ Lungenkrebs ‒ bösartige Erkrankungen des Rippen- oder Bauchfells (Mesotheliom) |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Gerät in keinem Fall öffnen; Gerät vorsichtig transportieren (Staubentwicklung vermeiden) Arbeiten in folgenden Schritten ausführen: ‒ allseitiges, staubdichtes Abkleben aller erreichbaren Geräteöffnungen ‒ Entfernen elektrischer Anschlussleitungen und staubdichtes Abkleben der Leitungsdurchführungen ‒ vollständiges Einpacken des Gerätes in reißfeste, antistatische Folie ‒ Kennzeichnung der äußeren Verpackung mit Aufkleber „a“ ‒ Absaugen der Aufstellfläche des Gerätes mit dem geprüften Industriestaubsauger, Staubklasse H Hersteller Typ ‒ Während der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Bei Beschädigung der staubdichten Verklebung, der Verpackung oder des Gerätes ‒ mit Staubaustritt: – Staub mit geprüftem Industriestaubsauger, Staubklasse H, aufnehmen – Gerät erneut staubdicht verpacken Notruf |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Staubdicht verpacktes Gerät aus dem Gebäude transportieren und zur Sammelstelle bringen Datum: Unterschrift: |  |  |  |