| Firma: Arbeitsbereich: Kundendienst Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Kunde Tätigkeit: Ausbau ungeöffneter asbesthaltiger Speicherheizgeräte | Stand: B004 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| Die Speicherheizgeräte enthalten asbesthaltige Bauteile ASBEST, Chrysotil/Weißasbest Lieferant: Typ: Baujahr: |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
| Gefahr | Durch Einatmen von Asbestfasern können langfristig entstehen: – Asbeststaublungenerkrankung (Asbestose) – gutartige Veränderungen des Rippenfells (Pleura) – Lungenkrebs – bösartige Erkrankungen des Rippen- oder Bauchfells (Mesotheliom) |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | Gerät in keinem Fall öffnen; Gerät vorsichtig transportieren (Staubentwicklung vermeiden) Arbeiten in folgenden Schritten ausführen: – allseitiges, staubdichtes Abkleben aller erreichbaren Geräteöffnungen – Entfernen elektrischer Anschlussleitungen und staubdichtes Abkleben der Leitungsdurchführungen – vollständiges Einpacken des Gerätes in reißfeste, antistatische Folie – Kennzeichnung der äußeren Verpackung mit Aufkleber „a“ – Absaugen der Aufstellfläche des Gerätes mit dem geprüften Industrie- staubsauger, Staubklasse H Hersteller Typ – Während der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | Bei Beschädigung der staubdichten Verklebung, der Verpackung oder des Gerätes mit Staubaustritt: – Staub mit geprüftem Industriestaubsauger, Staubklasse H, aufnehmen – Gerät erneut staubdicht verpacken |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Notruf |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | Staubdicht verpacktes Gerät aus dem Gebäude transportieren und zur Sammelstelle bringen |  |  |  |  |