| Firma: Arbeitsbereich: Instandhaltung Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: Arbeiten mit neuen Mineral- wolle-Dämmstoffen | Stand: B019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| Mineralwolle-Dämmstoffe Produktbezeichnung: Sie bestehen aus unterschiedlich dicken Glas-, Stein- oder Schlackenfasern, die mit Kunststoffen gebunden und denen Mineralöle zugegeben sind. Diese Betriebsanweisung gilt nur für „neue“ Mineralwolle-Dämmstoffe, die nach 1996 hergestellt wurden und mit „RAL“ gekennzeichnet sind. |  |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
| Achtung | Bei der Demontage und Montage von neuen Mineralwolle-Dämmstoffen können Gesund- heitsgefahren von freigesetzten Faserstäuben und von den Zusatzstoffen ausgehen. Insbesondere kann es beim Abriss zu einer erheblichen Staubbelastung kommen. Die Faserstäube können Reizungen der Haut, Augen und der Atemwege verursachen. Infolge der Staubeinwirkung kann es zu Beeinträchtigungen der Atemfunktionen kommen. Zusatzstoffe (z. B. Formaldehyd-Harze) können allergische Reaktionen auslösen. |  |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | Oberstes Gebot: Staubentwicklung vermeiden! – vorkonfektionierte Mineralwolle-Dämmstoffe bevorzugen, – Material nicht werfen, – Verpackung erst an der Einbaustelle öffnen (vorsichtig aufschneiden), – Arbeitsplatz im Umkreis von ca. 5 m absperren, – zu entfernendes Material möglichst befeuchten, – Material möglichst vorsichtig demontieren und montieren, nicht reißen, – zu entfernendes Material unmittelbar an der Ausbaustelle in Säcke verpacken, – Zuschnitt nur auf fester Unterlage mit scharfem Messer, – Arbeitsplatz nach Beendigung und erforderlichenfalls während der Arbeit mit Industriestaubsauger Staubklasse L, Typ: reinigen, keinesfalls mit Druckluft abblasen, – nach Beendigung der Arbeit Kleidung, Haut und Werkzeug reinigen (abwaschen mit Wasser oder absaugen, niemals mit Druckluft abblasen), – am Arbeitsplatz nicht essen, trinken und rauchen. Augenschutz: Bei starker Staubentwicklung und Überkopfarbeiten Korbbrille tragen. Handschutz: Schutzhandschuhe aus Leder oder Kunststoff (mit Gewebeeinlage) tragen. Atemschutz: Atemschutzgerät mit Partikelfilter der Partkelfilterklasse P2 bzw. FFP2 verwenden. Hautschutz: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und zu Arbeitsende) Körperschutz: Einweganzug benutzen, bei Überkopfarbeiten Kapuze aufsetzen oder Nackenschutz verwenden. |  |  |  |  |
| Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | Werden bei Abisolierarbeiten Materialien vorgefunden, bei denen es sich um Asbest handeln könnte, sind die Arbeiten sofort einzustellen und der Vorgesetzte ist zu verständigen. |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Augenkontakt: Bei Augenreizungen nicht reiben, sondern mit viel Wasser spülen, Ersthelfer: , Tel.: Notruf |  |  |  |  |
| Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | Mineralwolle-Dämmstoffe (entferntes Material, Verschnitt) direkt an der Ausbau- bzw. Einbau- stelle in Säcke verpacken; Staubentwicklung dabei möglichst gering halten. Beim Verschließen der Säcke die Luft vorsichtig herausdrücken. Entsorgung über: |  |  |  |  |