| Firma: Arbeitsbereich: Instandhaltung Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: Arbeiten mit alten Mineralwolle-Dämmstoffen (Faserstäube krebsverdächtig oder krebserzeugend) | Stand: B036 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| Mineralwolle-Produkte Produktbezeichnung: alte unbekannte Produkte Sie bestehen aus unterschiedlich dicken Glas-, Stein- oder Schlackenfasern, die mit Kunststoffen gebunden und denen Mineralöle zugegeben wurden. Liegen keine Informationen über die Beurteilung der Fasern vor, ist von „alten“ Mineralwolle-Produkten auszugehen, d.h. die Faserstäube gelten als krebsverdächtig oder als krebserzeugend. |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | Bei der Demontage von alten Mineralwolle-Produkten können Gesundheitsgefahren von den freigesetzten Faserstäuben und von den Zusatzstoffen ausgehen. Beim Abriss kommt es in der Regel zu einer erheblichen Staubbelastung. Die lungengängigen Faserstäube können möglicherweise krebserzeugend wirken. Weiterhin können Reizungen der Haut, Augen und Atemwege auftreten. Beeinträchtigungen der Atemfunktionen sind möglich. |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Oberstes Gebot: Staubentwicklung vermeiden, Arbeitsplatz sauber halten und regelmäßig reinigen, ‒ Arbeiten nur bei Frischluftzufuhr (Fenster, Türen offen), kein Durchzug, ‒ Material nicht werfen, ‒ Arbeitsplatz im Umkreis von ca. 5 m absperren und kennzeichnen: „Zutritt für Unbefugte verboten.“ ‒ zu entfernendes Material möglichst befeuchten, ‒ Material möglichst vorsichtig demontieren und montieren, nicht reißen, ‒ zu entfernendes Material unmittelbar an der Ausbaustelle in Säcke verpacken, ‒ Arbeitsplatz nach Beendigung und erforderlichenfalls während der Arbeit mit Industriestaubsauger mindestens der Staubklasse M, Typ: reinigen, keinesfalls mit Druckluft abblasen, ‒ nach Beendigung der Arbeit Kleidung, Haut und Werkzeug reinigen (abwaschen mit Wasser oder absaugen, niemals mit Druckluft abblasen), ‒ Straßenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren, ‒ Beschäftigungsbeschränkungen beachten, ‒ am Arbeitsplatz nicht essen, trinken und rauchen. Augenschutz: Bei starker Staubentwicklung und Überkopfarbeiten Korbbrille tragen. Handschutz: Schutzhandschuhe aus Leder oder Kunststoff (mit Gewebeeinlage) tragen. Atemschutz: Atemschutzgerät mit Partikelfilter der Partikelfilterklasse P2 bzw. FFP2 verwenden. Hautschutz: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und zu Arbeitsende) Körperschutz: atmungsaktiven Ein- oder Mehrwegstaubanzug Typ 5 benutzen, alle Hautpartien bedecken, bei Überkopfarbeiten Kapuze aufsetzen oder Nackenschutz verwenden. |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Werden bei Abisolierarbeiten Materialien vorgefunden, bei denen es sich um Asbest handeln könnte, sind die Arbeiten sofort einzustellen und der Vorgesetzte ist zu verständigen. Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Hautkontakt: Bei Hautreizungen/Ausschlägen nicht reiben, sondern mit Wasser abspülen und kühlen Augenkontakt: Bei Augenreizungen nicht reiben, sondern mit viel Wasser spülen. Ersthelfer Telefon: Ggf. Betriebsarzt/Augenarzt/Hautarzt aufsuchen: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Mineralwolle-Produkte (entferntes Material) direkt an der Ausbaustelle in Säcke verpacken; Staubentwicklung dabei möglichst geringhalten. Beim Verschließen der Säcke die Luft vorsichtig herausdrücken. Entsorgung über: Kennzeichnung des Abfalls, Inhalt kann Krebs erzeugende Faserstäube freisetzen. Datum: Unterschrift: |  |  |  |