| Firma: Arbeitsbereich: Baustelle, Elektroinstallation Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: Kontakt mit eingebauten Mineralwolle-Dämmstoffen | Stand: B038 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| ###### Mineralwolle-Dämmstoffe in Decken- und Wandverkleidungen Einbaudatum und Hersteller sind unbekannt |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
| Achtung | Mineralwolle-Dämmstoffe dieser Produktgruppe können künstliche Mineralfasern (KMF) freisetzen, die Reizungen (Juckreiz) der Haut, der Augen und der Atemwege verursachen. Gelangen dünne Fasern in die Atemluft, können diese in der Lunge zu Gesundheitsschädigungen führen. Diese Faserstäube wirken möglicherweise Krebs erzeugend. Zusatzstoffe (z.B. Formaldehyd-Harze) können allergische Reaktionen auslösen. |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | Oberstes Gebot: Staubentwicklung vermeiden! – Staubarme Arbeitsverfahren und -geräte verwenden, – Material, wenn überhaupt erforderlich, vorsichtig handhaben, nicht reißen – zu entfernendes Material unmittelbar an der Ausbaustelle in gekennzeichnete Säcke dicht verpacken, ggf. Zuschnitt von KMF nur auf fester Unterlage mit scharfem Messer, – Arbeitsplatz nach Beendigung und erforderlichenfalls während der Arbeit mit Industriestaubsauger Staubklasse M, Typ: reinigen oder feucht wischen, keinesfalls kehren! – nach Beendigung der Arbeit Kleidung, Haut und Werkzeug reinigen (abwaschen mit Wasser oder absaugen, niemals mit Druckluft abblasen), – am Arbeitsplatz nicht essen, trinken oder rauchen und hier keine Lebensmittel aufbewahren Augenschutz: Bei starker Staubentwicklung und Überkopfarbeiten Korbbrille tragen. Handschutz: Schutzhandschuhe aus Leder oder Kunststoff (mit Gewebeeinlage) tragen Atemschutz: Atemschutzgerät mit Partikelfilter mind. Partikelfilterklasse P2 bzw. FFP2 verwenden Körperschutz: Einwegschutzanzug benutzen, bei Überkopfarbeiten Kapuze aufsetzen |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | Werden Materialien vorgefunden, bei denen es sich um Asbest handeln könnte, sind die Arbeiten sofort einzustellen und der Vorgesetzte ist zu verständigen. Störungen an Staubsaugeinrichtungen dem Vorgesetzten melden |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Augenkontakt: Bei Augenreizungen nicht reiben, sondern mit viel Wasser spülen, ggf. Arzt aufsuchen Hautkontakt: Gründlich mit Wasser und Seife reinigen Ersthelfer: , Tel.: ; Notruf |  |  |  |  |
| Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | Mineralwolle-Dämmstoffe (entferntes Material, Verschnitt) direkt vor Ort in gekennzeichnete Säcke verpacken. Beim Verschließen der Säcke die enthaltene Luft möglichst nicht herausdrücken Entsorgung über: , Tel.: |  |  |  |  |