| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: Stemmen, Mauernutfräsen | Stand: April 2026 B260 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Gesundheitsgefährdende mineralische Stäube und Asbest beim Fräsen von Mauernuten mittels verkapselter Mauernutfräse sowie Stemmen mittels abgesaugtem Stemmhammer in (potenziell) asbesthaltigen Bekleidungen von Wänden oder Decken |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | ‒ Beschichtungen wie Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber (kein Stemmen an Fliesen) können beim Bearbeiten mineralische Stäube, Quarzstaub und Asbestfasern freisetzen. Diese Stäube können sehr lange in der Luft verbleiben. Einatmen dieser Stäube kann zu Erkrankungen der Lunge und Atemwege führen. ‒ Mögliche Erkrankungen sind: Lungenemphysem, Silikose, Asbestose, Lungenkrebs, Mesotheliom und COPD. |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
| Asbestfasern! | ‒ Arbeitsbereich einhausen und kennzeichnen mit: „Zutritt verboten, Asbestfasern!“ ‒ Luftreiniger nach Herstellervorgaben einsetzen. ‒ Abgestimmte staubarme Bearbeitungssysteme verwenden. Geräte verbinden und nach Herstellervorgaben, inklusive vorgesehenem Zubehör, verwenden. Geräte und Zubehör nicht manipulieren. ‒ Bei Ansprechen der Warneinrichtung des Entstaubers ist die Arbeit zu unterbrechen und die Ursache der Störung gemäß Bedienungsanleitung zu beseitigen. Ursachen können sein: z. B. zugesetzte Filter oder überfüllte Staubbehälter. ‒ Atemschutz, mindestens partikelfiltrierende Halbmaske mit P2-Filter tragen. ‒ Reinigen von Filter und Entnahme von Staubbeutel nur im eingehausten Bereich bei laufendem Luftreiniger. ‒ Ausführende Mitarbeiter müssen unterwiesen sein. ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken. ‒ Reinigung und Freimessung vor auflösen der Einhausung. ‒ Wahrnehmen der regelmäßigen arbeitsmedizinischen Pflichtvorsorge. |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | ‒ Arbeiten sofort einstellen. Mängel an Maschinen und Geräten dem/der Vorgesetzten melden. |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | ‒ Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Ärztin oder Arzt verständigen. ‒ Nach Augenkontakt: Bei Augenreizungen nicht reiben, sondern mit viel Wasser spülen. ‒ Bei anhaltenden Problemen: Augenärztin oder Augenarzt aufsuchen! ‒ Nach Hautkontakt: Stark verunreinigte Kleidung ausziehen. Mit Wasser reinigen. ‒ Nach Einatmen: Frischluft! ‒ Nach Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. Ersthelfer Notruf |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Asbesthaltige Materialien und Baustoffe, kontaminierte Kleinteile, Befestigungen, Staubsaugerinhalte, u. a. Abfälle direkt am Entstehungsort in PE-Säcke oder Big-Bags sammeln und verpacken. Staubentwicklung dabei geringhalten. Produktreste/Abfälle ggf. befeuchten. Abfall mit Aufkleber kennzeichnen: „Achtung, enthält Asbest! |  |  |  |